实验1 组合逻辑电路设计

| 专业班级 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 日期 |  |

一、实验目的

• 掌握组合逻辑电路的设计方法和步骤，实现译码器、编码器等基本组合逻辑电路。

• 掌握全加器的设计方法和原理，在1位全加器基础上实现1个4位串行进位加法器。

• 掌握多路选择器的应用。

二、实验环境

• Vivado开发工具、ModelSim仿真软件。

三、设计任务与要求

1. 译码器实验

用Verilog HDL实现3-8译码器芯片74LS138，并进行仿真测试。

2. 编码器实验

用Verilog HDL实现8-3优先编码器芯片74LS148，并进行仿真测试。

3. 加法器实验

（1）用Verilog HDL实现1位全加器。

（2）在此基础上，用Verilog HDL实现4位串行进位加法器，并进行仿真测试。

4. 多路选择器的应用

用Verilog HDL实现1位ALU电路，其功能如下表所示，要求进行仿真测试。

1位ALU功能表

| S3 | S2 | S1 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | A加B |
| 0 | 0 | 1 | A减B |
| 0 | 1 | 0 | A和B相与 |
| 0 | 1 | 1 | A和B相或 |
| 1 | 0 | 0 | A异或非B |
| 1 | 0 | 1 | A非 |
| 1 | 1 | 0 | A |
| 1 | 1 | 1 | B非 |

四、实验内容与步骤

译码器

(a) 工作原理

74LS138为3线-8线低有效译码器。设计以G1为高有效使能、G2A_n和G2B_n为低有效使能；当使能条件满足时，由C、B、A组成3位地址，仅对应的一路Y_n输出为0，其余输出为1；当任一使能无效时，所有Y_n保持高电平。实现中将使能逻辑与地址译码组合展开，输出符合74LS138低有效端口语义。

| 任务目录 | lab1/task1 |
| --- | --- |
| 顶层模块 | decoder_74ls138 |
| 资源摘要 | LUT=8，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=14。 |
| 综合/DRC说明 | Vivado综合报告已生成；NSTD-1/IOSTANDARD未指定；UCIO-1/LOC未指定。 |

(b) Verilog源程序

文件：lab1/task1/src/decoder_74ls138.v

`timescale 1ns / 1ps // 3-8译码器 74LS138 // 输入：A、B、C，其中 A 为最低位，C 为最高位 // 使能：G1 高有效，G2A_n 和 G2B_n 低有效 // 输出：Y_n[7:0] 低电平有效 // // 当使能有效时： // CBA = 000 -> Y0_n = 0 // CBA = 001 -> Y1_n = 0 // ... // CBA = 111 -> Y7_n = 0 // // 当使能无效时，所有输出均为 1 module decoder_74ls138 ( input wire G1, input wire G2A_n, input wire G2B_n, input wire A, input wire B, input wire C, output reg [7:0] Y_n ); wire enable; assign enable = G1 & (~G2A_n) & (~G2B_n); always @(*) begin if (enable == 1'b0) begin Y_n = 8'b1111_1111; end else begin case ({C, B, A}) 3'b000: Y_n = 8'b1111_1110; // Y0_n = 0 3'b001: Y_n = 8'b1111_1101; // Y1_n = 0 3'b010: Y_n = 8'b1111_1011; // Y2_n = 0 3'b011: Y_n = 8'b1111_0111; // Y3_n = 0 3'b100: Y_n = 8'b1110_1111; // Y4_n = 0 3'b101: Y_n = 8'b1101_1111; // Y5_n = 0 3'b110: Y_n = 8'b1011_1111; // Y6_n = 0 3'b111: Y_n = 8'b0111_1111; // Y7_n = 0 default: Y_n = 8'b1111_1111; endcase end end endmodule

(c) RTL视图

图：Vivado导出的RTL schematic。

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task1/sim/tb_decoder_74ls138.v

`timescale 1ns / 1ps module tb_decoder_74ls138; reg G1; reg G2A_n; reg G2B_n; reg [2:0] addr; wire A; wire B; wire C; wire [7:0] Y_n; integer i; integer error_count; reg [7:0] expected; assign A = addr[0]; assign B = addr[1]; assign C = addr[2]; decoder_74ls138 uut ( .G1(G1), .G2A_n(G2A_n), .G2B_n(G2B_n), .A(A), .B(B), .C(C), .Y_n(Y_n) ); task check_result; input [7:0] exp; begin #1; if (Y_n !== exp) begin $display("ERROR at time %0t ns: G1=%b, G2A_n=%b, G2B_n=%b, CBA=%b, Y_n=%b, expected=%b", $time, G1, G2A_n, G2B_n, addr, Y_n, exp); error_count = error_count + 1; end else begin $display("PASS at time %0t ns: G1=%b, G2A_n=%b, G2B_n=%b, CBA=%b, Y_n=%b", $time, G1, G2A_n, G2B_n, addr, Y_n); end end endtask initial begin error_count = 0; G1 = 1'b0; G2A_n = 1'b0; G2B_n = 1'b0; addr = 3'b000; #10; // 测试使能无效情况 1：G1 = 0 G1 = 1'b0; G2A_n = 1'b0; G2B_n = 1'b0; addr = 3'b000; #10; check_result(8'b1111_1111); // 测试使能无效情况 2：G2A_n = 1 G1 = 1'b1; G2A_n = 1'b1; G2B_n = 1'b0; addr = 3'b011; #10; check_result(8'b1111_1111); // 测试使能无效情况 3：G2B_n = 1 G1 = 1'b1; G2A_n = 1'b0; G2B_n = 1'b1; addr = 3'b101; #10; check_result(8'b1111_1111); // 测试使能有效情况下的 8 种输入组合 G1 = 1'b1; G2A_n = 1'b0; G2B_n = 1'b0; for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin addr = i[2:0]; expected = ~(8'b0000_0001 << i); #10; check_result(expected); end if (error_count == 0) begin $display("========================================"); $display("Simulation PASSED. No errors found."); $display("========================================"); end else begin $display("========================================"); $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count); $display("========================================"); end #10; $stop; end endmodule

仿真脚本：lab1/task1/sim/run.do

transcript on if {[file exists work]} { vdel -lib work -all } vlib work vmap work work vlog -work work ../src/decoder_74ls138.v vlog -work work tb_decoder_74ls138.v vsim -voptargs=+acc work.tb_decoder_74ls138 do wave.do run -all

(e) ModelSim仿真结果

自检testbench覆盖三种使能无效状态和8种有效地址译码输出；每个输入组合都与期望Y_n比较。

ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自检覆盖 | 自检testbench覆盖三种使能无效状态和8种有效地址译码输出；每个输入组合都与期望Y_n比较。 |
| 最终结论 | ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。 |
| 运行方式 | 在任务目录sim子目录执行vsim -c -do run.do或GUI模式vsim -do run.do。 |

编码器

(a) 工作原理

74LS148为8线-3线优先编码器，输入I_n、输出A_n以及扩展信号GS_n/EO_n均采用低有效语义。EI_n无效时编码器禁止，输出保持无有效编码状态；EI_n有效且存在低有效输入时，I7优先级最高，输出对应低有效编码，同时GS_n表明存在有效输入，EO_n用于级联扩展。

| 任务目录 | lab1/task2 |
| --- | --- |
| 顶层模块 | encoder_74ls148 |
| 资源摘要 | LUT=6，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=14。 |
| 综合/DRC说明 | Vivado综合报告已生成；NSTD-1/IOSTANDARD未指定；UCIO-1/LOC未指定。 |

(b) Verilog源程序

文件：lab1/task2/src/encoder_74ls148.v

`timescale 1ns / 1ps // 任务2：8-3 优先编码器 74LS148 // 用 Verilog HDL 实现 8-3 优先编码器芯片 74LS148，并进行仿真测试。 module encoder_74ls148 ( input wire EI_n, input wire [7:0] I_n, output reg [2:0] A_n, output reg GS_n, output reg EO_n ); always @(*) begin if (EI_n) begin A_n = 3'b111; GS_n = 1'b1; EO_n = 1'b1; end else begin EO_n = 1'b1; GS_n = 1'b0; casex (I_n) 8'b0xxx_xxxx: A_n = 3'b000; // I7 has highest priority. 8'b10xx_xxxx: A_n = 3'b001; 8'b110x_xxxx: A_n = 3'b010; 8'b1110_xxxx: A_n = 3'b011; 8'b1111_0xxx: A_n = 3'b100; 8'b1111_10xx: A_n = 3'b101; 8'b1111_110x: A_n = 3'b110; 8'b1111_1110: A_n = 3'b111; default: begin A_n = 3'b111; GS_n = 1'b1; EO_n = 1'b0; end endcase end end endmodule

(c) RTL视图

图：Vivado导出的RTL schematic。

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task2/sim/tb_encoder_74ls148.v

`timescale 1ns / 1ps // Self-checking testbench for 任务2：8-3 优先编码器 74LS148. module tb_encoder_74ls148; reg EI_n; reg [7:0] I_n; wire [2:0] A_n; wire GS_n; wire EO_n; integer i; integer error_count; encoder_74ls148 uut ( .EI_n(EI_n), .I_n(I_n), .A_n(A_n), .GS_n(GS_n), .EO_n(EO_n) ); task check_result; input [2:0] exp_a_n; input exp_gs_n; input exp_eo_n; begin #1; if (A_n !== exp_a_n ¦¦ GS_n !== exp_gs_n ¦¦ EO_n !== exp_eo_n) begin $display("ERROR time=%0t EI_n=%b I_n=%b A_n=%b GS_n=%b EO_n=%b expected A_n=%b GS_n=%b EO_n=%b", $time, EI_n, I_n, A_n, GS_n, EO_n, exp_a_n, exp_gs_n, exp_eo_n); error_count = error_count + 1; end else begin $display("PASS time=%0t EI_n=%b I_n=%b A_n=%b GS_n=%b EO_n=%b", $time, EI_n, I_n, A_n, GS_n, EO_n); end end endtask initial begin error_count = 0; EI_n = 1'b1; I_n = 8'b0000_0000; #10; check_result(3'b111, 1'b1, 1'b1); EI_n = 1'b0; I_n = 8'b1111_1111; #10; check_result(3'b111, 1'b1, 1'b0); for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin EI_n = 1'b0; I_n = 8'b1111_1111; I_n[i] = 1'b0; #10; check_result(~i[2:0], 1'b0, 1'b1); end EI_n = 1'b0; I_n = 8'b0110_1010; #10; check_result(3'b000, 1'b0, 1'b1); EI_n = 1'b0; I_n = 8'b1110_0101; #10; check_result(3'b011, 1'b0, 1'b1); if (error_count == 0) begin $display("========================================"); $display("Simulation PASSED. No errors found."); $display("========================================"); end else begin $display("========================================"); $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count); $display("========================================"); end $finish; end endmodule

仿真脚本：lab1/task2/sim/run.do

transcript on onbreak {resume} onerror {quit -code 1} set sim_dir [file normalize [pwd]] set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]] set top_module "encoder_74ls148" set sim_top "tb_encoder_74ls148" cd $sim_dir if {[file exists work]} { vdel -lib work -all } vlib work vmap work work set src_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]] set tb_files [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]] if {[llength $src_files] == 0} { puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]" quit -code 1 } if {[llength $tb_files] == 0} { puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir" quit -code 1 } puts "========================================" puts "Compile RTL sources" puts "========================================" foreach file $src_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Compile simulation sources" puts "========================================" foreach file $tb_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Start simulation: work.$sim_top" puts "========================================" vsim -voptargs=+acc work.$sim_top onfinish stop if {[batch_mode]} { log -r /* } elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} { do [file join $sim_dir "wave.do"] } else { log -r /* add wave -r /* } run -all set error_count_value "" if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} { puts "Self-check error_count = $error_count_value" if {$error_count_value != 0} { puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures." quit -code 1 } } puts "========================================" puts "ModelSim flow finished." puts "Top module: $top_module" puts "Simulation top: $sim_top" puts "========================================"

(e) ModelSim仿真结果

自检testbench覆盖EI_n禁止、无有效输入、单输入有效和多输入优先级场景，重点检查I7最高优先级以及GS_n/EO_n扩展标志。

ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自检覆盖 | 自检testbench覆盖EI_n禁止、无有效输入、单输入有效和多输入优先级场景，重点检查I7最高优先级以及GS_n/EO_n扩展标志。 |
| 最终结论 | ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。 |
| 运行方式 | 在任务目录sim子目录执行vsim -c -do run.do或GUI模式vsim -do run.do。 |

加法器

(a) 工作原理

1位全加器按sum=a^b^cin、cout=ab+acin+bcin生成本位和与进位；4位串行进位加法器由4个1位全加器级联构成，低位cout作为相邻高位cin，最终输出4位sum和最高位cout。该结构清晰体现串行进位传播路径。

| 任务目录 | lab1/task3 |
| --- | --- |
| 顶层模块 | adder_4bit |
| 资源摘要 | LUT=4，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=14。 |
| 综合/DRC说明 | Vivado综合报告已生成；NSTD-1/IOSTANDARD未指定；UCIO-1/LOC未指定。 |

(b) Verilog源程序

文件：lab1/task3/src/adder_4bit.v

`timescale 1ns / 1ps // 任务3：1 位全加器与 4 位串行进位加法器 // 用 Verilog HDL 实现 1 位全加器，并在此基础上实现 4 位串行进位加法器，进行仿真测试。 module full_adder_1bit ( input wire a, input wire b, input wire cin, output wire sum, output wire cout ); assign sum = a ^ b ^ cin; assign cout = (a & b) ¦ (a & cin) ¦ (b & cin); endmodule module adder_4bit ( input wire [3:0] a, input wire [3:0] b, input wire cin, output wire [3:0] sum, output wire cout ); wire c1; wire c2; wire c3; full_adder_1bit u0 (.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(cin), .sum(sum[0]), .cout(c1)); full_adder_1bit u1 (.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c1), .sum(sum[1]), .cout(c2)); full_adder_1bit u2 (.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c2), .sum(sum[2]), .cout(c3)); full_adder_1bit u3 (.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c3), .sum(sum[3]), .cout(cout)); endmodule

(c) RTL视图

图：Vivado导出的RTL schematic。

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task3/sim/tb_adder_4bit.v

`timescale 1ns / 1ps // Self-checking testbench for 任务3：1 位全加器与 4 位串行进位加法器. module tb_adder_4bit; reg [3:0] a; reg [3:0] b; reg cin; wire [3:0] sum; wire cout; integer ai; integer bi; integer ci; integer error_count; reg [4:0] expected; adder_4bit uut ( .a(a), .b(b), .cin(cin), .sum(sum), .cout(cout) ); task check_result; input [4:0] exp; begin #1; if ({cout, sum} !== exp) begin $display("ERROR time=%0t a=%h b=%h cin=%b sum=%h cout=%b expected=%h", $time, a, b, cin, sum, cout, exp); error_count = error_count + 1; end else begin $display("PASS time=%0t a=%h b=%h cin=%b result=%h", $time, a, b, cin, {cout, sum}); end end endtask initial begin error_count = 0; for (ai = 0; ai < 16; ai = ai + 1) begin for (bi = 0; bi < 16; bi = bi + 1) begin for (ci = 0; ci < 2; ci = ci + 1) begin a = ai[3:0]; b = bi[3:0]; cin = ci[0]; expected = ai + bi + ci; #10; check_result(expected); end end end if (error_count == 0) begin $display("========================================"); $display("Simulation PASSED. No errors found."); $display("========================================"); end else begin $display("========================================"); $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count); $display("========================================"); end $finish; end endmodule

仿真脚本：lab1/task3/sim/run.do

transcript on onbreak {resume} onerror {quit -code 1} set sim_dir [file normalize [pwd]] set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]] set top_module "adder_4bit" set sim_top "tb_adder_4bit" cd $sim_dir if {[file exists work]} { vdel -lib work -all } vlib work vmap work work set src_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]] set tb_files [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]] if {[llength $src_files] == 0} { puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]" quit -code 1 } if {[llength $tb_files] == 0} { puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir" quit -code 1 } puts "========================================" puts "Compile RTL sources" puts "========================================" foreach file $src_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Compile simulation sources" puts "========================================" foreach file $tb_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Start simulation: work.$sim_top" puts "========================================" vsim -voptargs=+acc work.$sim_top onfinish stop if {[batch_mode]} { log -r /* } elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} { do [file join $sim_dir "wave.do"] } else { log -r /* add wave -r /* } run -all set error_count_value "" if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} { puts "Self-check error_count = $error_count_value" if {$error_count_value != 0} { puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures." quit -code 1 } } puts "========================================" puts "ModelSim flow finished." puts "Top module: $top_module" puts "Simulation top: $sim_top" puts "========================================"

(e) ModelSim仿真结果

自检testbench三重循环穷举a、b和cin的全部16×16×2种组合，将{cout,sum}与5位期望和比较。

ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自检覆盖 | 自检testbench三重循环穷举a、b和cin的全部16×16×2种组合，将{cout,sum}与5位期望和比较。 |
| 最终结论 | ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。 |
| 运行方式 | 在任务目录sim子目录执行vsim -c -do run.do或GUI模式vsim -do run.do。 |

多路选择器

(a) 工作原理

1位ALU以3位选择信号S决定输出功能，可看作由多路选择器在8种候选运算之间选择。S=000执行A加B，S=001执行A减B，S=010/011分别为与/或，S=100为A异或非B，S=101为A非，S=110直通A，S=111为B非；加减运算同时给出Cout。

| 任务目录 | lab1/task4 |
| --- | --- |
| 顶层模块 | alu_1bit |
| 资源摘要 | LUT=1，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=7。 |
| 综合/DRC说明 | Vivado综合报告已生成；NSTD-1/IOSTANDARD未指定；UCIO-1/LOC未指定。 |

(b) Verilog源程序

文件：lab1/task4/src/alu_1bit.v

`timescale 1ns / 1ps // 任务4：1 位 ALU 电路 // 用 Verilog HDL 实现 1 位 ALU 电路，支持加、减、与、或、异或非、A 非、A、B 非，并进行仿真测试。 module alu_1bit ( input wire A, input wire B, input wire [2:0] S, output reg F, output reg Cout ); always @(*) begin F = 1'b0; Cout = 1'b0; case (S) 3'b000: {Cout, F} = {1'b0, A} + {1'b0, B}; 3'b001: {Cout, F} = {1'b0, A} - {1'b0, B}; 3'b010: F = A & B; 3'b011: F = A ¦ B; 3'b100: F = A ^ (~B); 3'b101: F = ~A; 3'b110: F = A; 3'b111: F = ~B; default: begin F = 1'b0; Cout = 1'b0; end endcase end endmodule

(c) RTL视图

图：Vivado导出的RTL schematic。

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task4/sim/tb_alu_1bit.v

`timescale 1ns / 1ps // Self-checking testbench for 任务4：1 位 ALU 电路. module tb_alu_1bit; reg A; reg B; reg [2:0] S; wire F; wire Cout; integer ai; integer bi; integer si; integer error_count; reg expected_f; reg expected_cout; alu_1bit uut ( .A(A), .B(B), .S(S), .F(F), .Cout(Cout) ); task expected_for; input a_in; input b_in; input [2:0] s_in; output f_out; output cout_out; begin f_out = 1'b0; cout_out = 1'b0; case (s_in) 3'b000: {cout_out, f_out} = {1'b0, a_in} + {1'b0, b_in}; 3'b001: {cout_out, f_out} = {1'b0, a_in} - {1'b0, b_in}; 3'b010: f_out = a_in & b_in; 3'b011: f_out = a_in ¦ b_in; 3'b100: f_out = a_in ^ (~b_in); 3'b101: f_out = ~a_in; 3'b110: f_out = a_in; 3'b111: f_out = ~b_in; default: begin f_out = 1'b0; cout_out = 1'b0; end endcase end endtask task check_result; input exp_f; input exp_cout; begin #1; if (F !== exp_f ¦¦ Cout !== exp_cout) begin $display("ERROR time=%0t A=%b B=%b S=%b F=%b Cout=%b expected F=%b Cout=%b", $time, A, B, S, F, Cout, exp_f, exp_cout); error_count = error_count + 1; end else begin $display("PASS time=%0t A=%b B=%b S=%b F=%b Cout=%b", $time, A, B, S, F, Cout); end end endtask initial begin error_count = 0; for (si = 0; si < 8; si = si + 1) begin for (ai = 0; ai < 2; ai = ai + 1) begin for (bi = 0; bi < 2; bi = bi + 1) begin S = si[2:0]; A = ai[0]; B = bi[0]; expected_for(A, B, S, expected_f, expected_cout); #10; check_result(expected_f, expected_cout); end end end if (error_count == 0) begin $display("========================================"); $display("Simulation PASSED. No errors found."); $display("========================================"); end else begin $display("========================================"); $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count); $display("========================================"); end $finish; end endmodule

仿真脚本：lab1/task4/sim/run.do

transcript on onbreak {resume} onerror {quit -code 1} set sim_dir [file normalize [pwd]] set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]] set top_module "alu_1bit" set sim_top "tb_alu_1bit" cd $sim_dir if {[file exists work]} { vdel -lib work -all } vlib work vmap work work set src_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]] set tb_files [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]] if {[llength $src_files] == 0} { puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]" quit -code 1 } if {[llength $tb_files] == 0} { puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir" quit -code 1 } puts "========================================" puts "Compile RTL sources" puts "========================================" foreach file $src_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Compile simulation sources" puts "========================================" foreach file $tb_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Start simulation: work.$sim_top" puts "========================================" vsim -voptargs=+acc work.$sim_top onfinish stop if {[batch_mode]} { log -r /* } elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} { do [file join $sim_dir "wave.do"] } else { log -r /* add wave -r /* } run -all set error_count_value "" if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} { puts "Self-check error_count = $error_count_value" if {$error_count_value != 0} { puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures." quit -code 1 } } puts "========================================" puts "ModelSim flow finished." puts "Top module: $top_module" puts "Simulation top: $sim_top" puts "========================================"

(e) ModelSim仿真结果

自检testbench穷举A、B和S的全部组合，逐项检查F和Cout是否符合功能表。

ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自检覆盖 | 自检testbench穷举A、B和S的全部组合，逐项检查F和Cout是否符合功能表。 |
| 最终结论 | ModelSim自检通过，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。 |
| 运行方式 | 在任务目录sim子目录执行vsim -c -do run.do或GUI模式vsim -do run.do。 |

结果汇总

| 任务 | 顶层模块 | ModelSim | Vivado |
| --- | --- | --- | --- |
| 译码器 | decoder_74ls138 | 通过 | 综合/DRC/RTL视图已生成 |
| 编码器 | encoder_74ls148 | 通过 | 综合/DRC/RTL视图已生成 |
| 加法器 | adder_4bit | 通过 | 综合/DRC/RTL视图已生成 |
| 多路选择器 | alu_1bit | 通过 | 综合/DRC/RTL视图已生成 |

五、实验过程中出现的故障现象、原因分析及解决的办法

• 组合逻辑任务中容易混淆74LS138和74LS148的低有效输入/输出语义。解决办法是在testbench中直接按芯片真值语义构造期望值，先覆盖禁止态，再覆盖有效态。

• 4位加法器验证若只测试少量样例，可能漏掉进位传播边界。解决办法是穷举全部输入组合，并以5位期望和比较{cout,sum}。

• Vivado综合后DRC提示未指定IOSTANDARD和LOC，这是未绑定具体开发板引脚导致的约束警告；本实验目标是RTL功能和综合验证，因此报告中说明该警告不影响当前功能仿真与RTL综合结论。