实验4 单周期CPU设计与测试

| 专业班级 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 日期 |  |

一、实验目的

• 掌握随机访问存储器（RAM）和只读存储器（ROM）的存取原理。

• 理解指令类型和指令格式之间的关系，掌握取指令部件、指令解析电路和立即数扩展器的设计方法。

• 理解每条目标指令的功能和对应数据通路的关系，掌握单周期处理器的控制器设计方法。

• 掌握RISC-V汇编语言程序的基本设计方法。

• 理解汇编语言程序与机器语言代码之间的对应关系。

二、实验环境

• Vivado开发工具、ModelSim仿真软件、RISC-V模拟器工具RARS：https://github.com/thethirdone/rars。

三、设计任务与要求

1. 单周期CPU设计实验

利用ALU、寄存器堆、取指令部件、控制器等电路，连接生成一个支持9条目标指令的单周期处理器，最终可在该处理器上运行特定的程序来验证处理器设计的正确性。具体要求如下：

用Verilog HDL实现单周期CPU，并进行仿真测试。

用累加和程序进行CPU设计验证。

用冒泡排序程序进行CPU设计验证。

四、实验内容与步骤

单周期CPU设计

(a) 工作原理

单周期CPU在一个时钟周期内完成取指、译码、执行、访存和写回。PC按顺序加4或在beq成立时跳转；控制器根据opcode/funct字段生成寄存器写使能、数据存储器写使能、ALU输入选择、写回选择和分支控制；立即数扩展支持I/S/B/U型；数据通路支持add、sub、or、slt、sltu、lw、sw、beq和lui共9条目标指令。

| 任务目录 | lab4/task1_single_cycle_cpu |
| --- | --- |
| 顶层模块 | single_cycle_cpu |
| 资源摘要 | LUT=901，寄存器=1024，BRAM=0，DSP=0，IOB=99。 |
| 综合/DRC说明 | Vivado综合报告已生成；NSTD-1/IOSTANDARD未指定；UCIO-1/LOC未指定。 |

(b) Verilog源程序

文件：lab4/task1_single_cycle_cpu/src/alu_32bit.v

`timescale 1ns / 1ps module cla_4bit ( input wire [3:0] a, input wire [3:0] b, input wire cin, output wire [3:0] sum, output wire cout, output wire pg, output wire gg ); wire [3:0] p; wire [3:0] g; wire c1; wire c2; wire c3; wire c4; assign p = a ^ b; assign g = a & b; assign c1 = g[0] ¦ (p[0] & cin); assign c2 = g[1] ¦ (p[1] & g[0]) ¦ (p[1] & p[0] & cin); assign c3 = g[2] ¦ (p[2] & g[1]) ¦ (p[2] & p[1] & g[0]) ¦ (p[2] & p[1] & p[0] & cin); assign c4 = g[3] ¦ (p[3] & g[2]) ¦ (p[3] & p[2] & g[1]) ¦ (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]) ¦ (p[3] & p[2] & p[1] & p[0] & cin); assign sum = p ^ {c3, c2, c1, cin}; assign cout = c4; assign pg = &p; assign gg = g[3] ¦ (p[3] & g[2]) ¦ (p[3] & p[2] & g[1]) ¦ (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]); endmodule module cla_16bit ( input wire [15:0] a, input wire [15:0] b, input wire cin, output wire [15:0] sum, output wire cout, output wire pg, output wire gg ); wire [3:0] p; wire [3:0] g; wire c4; wire c8; wire c12; wire c16; assign c4 = g[0] ¦ (p[0] & cin); assign c8 = g[1] ¦ (p[1] & g[0]) ¦ (p[1] & p[0] & cin); assign c12 = g[2] ¦ (p[2] & g[1]) ¦ (p[2] & p[1] & g[0]) ¦ (p[2] & p[1] & p[0] & cin); assign c16 = g[3] ¦ (p[3] & g[2]) ¦ (p[3] & p[2] & g[1]) ¦ (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]) ¦ (p[3] & p[2] & p[1] & p[0] & cin); cla_4bit u0 (.a(a[3:0]), .b(b[3:0]), .cin(cin), .sum(sum[3:0]), .cout(), .pg(p[0]), .gg(g[0])); cla_4bit u1 (.a(a[7:4]), .b(b[7:4]), .cin(c4), .sum(sum[7:4]), .cout(), .pg(p[1]), .gg(g[1])); cla_4bit u2 (.a(a[11:8]), .b(b[11:8]), .cin(c8), .sum(sum[11:8]), .cout(), .pg(p[2]), .gg(g[2])); cla_4bit u3 (.a(a[15:12]), .b(b[15:12]), .cin(c12), .sum(sum[15:12]), .cout(), .pg(p[3]), .gg(g[3])); assign cout = c16; assign pg = &p; assign gg = g[3] ¦ (p[3] & g[2]) ¦ (p[3] & p[2] & g[1]) ¦ (p[3] & p[2] & p[1] & g[0]); endmodule module adder_32bit ( input wire [31:0] a, input wire [31:0] b, input wire sub, output wire [31:0] result, output wire CF, output wire SF, output wire OF, output wire ZF ); wire [31:0] b_eff; wire c16; wire cout; wire pg0; wire gg0; wire pg1; wire gg1; assign b_eff = b ^ {32{sub}}; cla_16bit u_low ( .a(a[15:0]), .b(b_eff[15:0]), .cin(sub), .sum(result[15:0]), .cout(c16), .pg(pg0), .gg(gg0) ); cla_16bit u_high ( .a(a[31:16]), .b(b_eff[31:16]), .cin(c16), .sum(result[31:16]), .cout(cout), .pg(pg1), .gg(gg1) ); assign CF = sub ? ~cout : cout; assign SF = result[31]; assign OF = (a[31] & b_eff[31] & ~result[31]) ¦ (~a[31] & ~b_eff[31] & result[31]); assign ZF = (result == 32'b0); endmodule module alu_32bit ( input wire [31:0] a, input wire [31:0] b, input wire [2:0] alu_ctrl, output reg [31:0] result, output reg CF, output wire SF, output reg OF, output wire ZF ); localparam ALU_ADD = 3'b000; localparam ALU_SUB = 3'b001; localparam ALU_OR = 3'b010; localparam ALU_SLT = 3'b011; localparam ALU_SLTU = 3'b100; localparam ALU_SRCB = 3'b101; wire [31:0] add_result; wire add_cf; wire add_sf; wire add_of; wire add_zf; wire use_sub; assign use_sub = (alu_ctrl == ALU_SUB) ¦¦ (alu_ctrl == ALU_SLT) ¦¦ (alu_ctrl == ALU_SLTU); adder_32bit u_adder ( .a(a), .b(b), .sub(use_sub), .result(add_result), .CF(add_cf), .SF(add_sf), .OF(add_of), .ZF(add_zf) ); always @(*) begin result = 32'b0; CF = 1'b0; OF = 1'b0; case (alu_ctrl) ALU_ADD: begin result = add_result; CF = add_cf; OF = add_of; end ALU_SUB: begin result = add_result; CF = add_cf; OF = add_of; end ALU_OR: begin result = a ¦ b; end ALU_SLT: begin result = {31'b0, (add_sf ^ add_of)}; end ALU_SLTU: begin result = {31'b0, add_cf}; end ALU_SRCB: begin result = b; end default: begin result = 32'b0; end endcase end assign SF = result[31]; assign ZF = (result == 32'b0); endmodule

文件：lab4/task1_single_cycle_cpu/src/single_cycle_cpu.v

`timescale 1ns / 1ps module single_cycle_cpu ( input wire clk, input wire reset, output wire [31:0] debug_pc, output wire [31:0] debug_instr, output wire [31:0] debug_alu_result, output wire debug_mem_write ); wire [31:0] pc; wire [31:0] pc_plus4; wire [31:0] pc_branch; wire [31:0] instr; wire [31:0] imm_ext; wire [31:0] rd1; wire [31:0] rd2; wire [31:0] alu_b; wire [31:0] alu_result; wire [31:0] read_data; wire [31:0] result; wire [2:0] alu_ctrl; wire reg_write; wire mem_write; wire mem_to_reg; wire alu_src; wire branch; wire zero; wire branch_taken; reg [31:0] pc_reg; assign pc = pc_reg; assign pc_plus4 = pc + 32'd4; assign pc_branch = pc + imm_ext; assign branch_taken = branch & zero; assign alu_b = alu_src ? imm_ext : rd2; assign result = mem_to_reg ? read_data : alu_result; always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin pc_reg <= 32'b0; end else begin pc_reg <= branch_taken ? pc_branch : pc_plus4; end end instruction_memory u_imem ( .addr(pc), .instr(instr) ); rv32_regfile u_regfile ( .clk(clk), .we(reg_write), .waddr(instr[11:7]), .wdata(result), .raddr1(instr[19:15]), .raddr2(instr[24:20]), .rdata1(rd1), .rdata2(rd2) ); imm_extend u_imm ( .instr(instr), .imm_ext(imm_ext) ); control_unit u_control ( .opcode(instr[6:0]), .funct3(instr[14:12]), .funct7(instr[31:25]), .reg_write(reg_write), .mem_write(mem_write), .mem_to_reg(mem_to_reg), .alu_src(alu_src), .branch(branch), .alu_ctrl(alu_ctrl) ); alu_32bit u_alu ( .a(rd1), .b(alu_b), .alu_ctrl(alu_ctrl), .result(alu_result), .CF(), .SF(), .OF(), .ZF(zero) ); data_memory u_dmem ( .clk(clk), .we(mem_write), .addr(alu_result), .wdata(rd2), .rdata(read_data) ); assign debug_pc = pc; assign debug_instr = instr; assign debug_alu_result = alu_result; assign debug_mem_write = mem_write; endmodule module instruction_memory ( input wire [31:0] addr, output wire [31:0] instr ); reg [31:0] rom [0:255]; integer i; initial begin for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin rom[i] = 32'h00000013; end $readmemh("program_bubble.mem", rom); end assign instr = rom[addr[9:2]]; endmodule module data_memory ( input wire clk, input wire we, input wire [31:0] addr, input wire [31:0] wdata, output wire [31:0] rdata ); reg [31:0] ram [0:255]; integer i; initial begin for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin ram[i] = 32'b0; end $readmemh("data_bubble.mem", ram); end assign rdata = ram[addr[9:2]]; always @(posedge clk) begin if (we) begin ram[addr[9:2]] <= wdata; end end endmodule module rv32_regfile ( input wire clk, input wire we, input wire [4:0] waddr, input wire [31:0] wdata, input wire [4:0] raddr1, input wire [4:0] raddr2, output wire [31:0] rdata1, output wire [31:0] rdata2 ); reg [31:0] regs [0:31]; integer i; initial begin for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin regs[i] = 32'b0; end end assign rdata1 = (raddr1 == 5'd0) ? 32'b0 : regs[raddr1]; assign rdata2 = (raddr2 == 5'd0) ? 32'b0 : regs[raddr2]; always @(posedge clk) begin if (we && (waddr != 5'd0)) begin regs[waddr] <= wdata; end regs[0] <= 32'b0; end endmodule module imm_extend ( input wire [31:0] instr, output reg [31:0] imm_ext ); always @(*) begin case (instr[6:0]) 7'b0000011: imm_ext = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]}; 7'b0100011: imm_ext = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]}; 7'b1100011: imm_ext = {{19{instr[31]}}, instr[31], instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0}; 7'b0110111: imm_ext = {instr[31:12], 12'b0}; default: imm_ext = 32'b0; endcase end endmodule module control_unit ( input wire [6:0] opcode, input wire [2:0] funct3, input wire [6:0] funct7, output reg reg_write, output reg mem_write, output reg mem_to_reg, output reg alu_src, output reg branch, output reg [2:0] alu_ctrl ); localparam ALU_ADD = 3'b000; localparam ALU_SUB = 3'b001; localparam ALU_OR = 3'b010; localparam ALU_SLT = 3'b011; localparam ALU_SLTU = 3'b100; localparam ALU_SRCB = 3'b101; always @(*) begin reg_write = 1'b0; mem_write = 1'b0; mem_to_reg = 1'b0; alu_src = 1'b0; branch = 1'b0; alu_ctrl = ALU_ADD; case (opcode) 7'b0110011: begin reg_write = 1'b1; case (funct3) 3'b000: alu_ctrl = (funct7[5]) ? ALU_SUB : ALU_ADD; 3'b110: alu_ctrl = ALU_OR; 3'b010: alu_ctrl = ALU_SLT; 3'b011: alu_ctrl = ALU_SLTU; default: begin reg_write = 1'b0; alu_ctrl = ALU_ADD; end endcase end 7'b0000011: begin reg_write = 1'b1; mem_to_reg = 1'b1; alu_src = 1'b1; alu_ctrl = ALU_ADD; end 7'b0100011: begin mem_write = 1'b1; alu_src = 1'b1; alu_ctrl = ALU_ADD; end 7'b1100011: begin branch = 1'b1; alu_ctrl = ALU_SUB; end 7'b0110111: begin reg_write = 1'b1; alu_src = 1'b1; alu_ctrl = ALU_SRCB; end default: begin reg_write = 1'b0; mem_write = 1'b0; mem_to_reg = 1'b0; alu_src = 1'b0; branch = 1'b0; alu_ctrl = ALU_ADD; end endcase end endmodule

(c) RTL视图

图：Vivado导出的RTL schematic。

(d) ModelSim源程序

文件：lab4/task1_single_cycle_cpu/sim/tb_single_cycle_cpu.v

`timescale 1ns / 1ps module tb_single_cycle_cpu; reg clk; reg reset; wire [31:0] debug_pc; wire [31:0] debug_instr; wire [31:0] debug_alu_result; wire debug_mem_write; integer i; integer error_count; single_cycle_cpu uut ( .clk(clk), .reset(reset), .debug_pc(debug_pc), .debug_instr(debug_instr), .debug_alu_result(debug_alu_result), .debug_mem_write(debug_mem_write) ); initial begin clk = 1'b0; forever #5 clk = ~clk; end task clear_state; begin for (i = 0; i < 256; i = i + 1) begin uut.u_imem.rom[i] = 32'h00000013; uut.u_dmem.ram[i] = 32'b0; end for (i = 0; i < 32; i = i + 1) begin uut.u_regfile.regs[i] = 32'b0; end end endtask task pulse_reset; begin reset = 1'b1; repeat (2) @(posedge clk); reset = 1'b0; @(posedge clk); end endtask task run_cycles; input integer cycles; begin repeat (cycles) @(posedge clk); end endtask task check_mem; input integer index; input [31:0] expected; begin #1; if (uut.u_dmem.ram[index] !== expected) begin $display("ERROR mem[%0d]=%h expected=%h", index, uut.u_dmem.ram[index], expected); error_count = error_count + 1; end else begin $display("PASS mem[%0d]=%h", index, expected); end end endtask initial begin error_count = 0; reset = 1'b0; clear_state(); $readmemh("program_sum.mem", uut.u_imem.rom); $readmemh("data_sum.mem", uut.u_dmem.ram); pulse_reset(); run_cycles(40); check_mem(20, 32'd15); clear_state(); $readmemh("program_bubble.mem", uut.u_imem.rom); $readmemh("data_bubble.mem", uut.u_dmem.ram); pulse_reset(); run_cycles(140); check_mem(0, 32'd1); check_mem(1, 32'd2); check_mem(2, 32'd7); check_mem(3, 32'd9); if (error_count == 0) begin $display("========================================"); $display("Simulation PASSED. No errors found."); $display("========================================"); end else begin $display("========================================"); $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count); $display("========================================"); end $finish; end endmodule

仿真脚本：lab4/task1_single_cycle_cpu/sim/run.do

transcript on onbreak {resume} onerror {quit -code 1} set sim_dir [file normalize [pwd]] set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]] set top_module "single_cycle_cpu" set sim_top "tb_single_cycle_cpu" cd $sim_dir if {[file exists work]} { vdel -lib work -all } vlib work vmap work work set src_v_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]] set src_sv_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.sv"]]] set tb_v_files [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]] set tb_sv_files [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.sv"]]] set src_files [concat $src_v_files $src_sv_files] set tb_files [concat $tb_v_files $tb_sv_files] if {[llength $src_files] == 0} { puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]" quit -code 1 } if {[llength $tb_files] == 0} { puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir" quit -code 1 } puts "========================================" puts "Compile RTL sources" puts "========================================" foreach file $src_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Compile simulation sources" puts "========================================" foreach file $tb_files { puts "vlog $file" vlog -work work $file } puts "========================================" puts "Start simulation: work.$sim_top" puts "========================================" vsim -voptargs=+acc work.$sim_top onfinish stop if {[batch_mode]} { log -r /* } elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} { do [file join $sim_dir "wave.do"] } else { log -r /* add wave -r /* } run -all set error_count_value "" if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} { puts "Self-check error_count = $error_count_value" if {$error_count_value != 0} { puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures." quit -code 1 } } else { puts "WARNING: No /$sim_top/error_count signal found; relying on testbench exit status." } puts "========================================" puts "ModelSim flow finished." puts "Top module: $top_module" puts "Simulation top: $sim_top" puts "========================================" quit -code 0

(e) ModelSim仿真结果

自检testbench先加载累加和程序检查mem[20]=15，再加载冒泡排序程序检查mem[0..3]=1,2,7,9，同时覆盖load/store、R型/U型运算和beq taken/not-taken路径。

ModelSim自检通过，累加和程序输出PASS mem[20]=0000000f，冒泡排序程序输出PASS mem[0]=1、mem[1]=2、mem[2]=7、mem[3]=9，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。

| 检查项 | 结果 |
| --- | --- |
| 自检覆盖 | 自检testbench先加载累加和程序检查mem[20]=15，再加载冒泡排序程序检查mem[0..3]=1,2,7,9，同时覆盖load/store、R型/U型运算和beq taken/not-taken路径。 |
| 最终结论 | ModelSim自检通过，累加和程序输出PASS mem[20]=0000000f，冒泡排序程序输出PASS mem[0]=1、mem[1]=2、mem[2]=7、mem[3]=9，最终打印“Simulation PASSED. No errors found.”，error_count为0。 |
| 运行方式 | 在任务目录sim子目录执行vsim -c -do run.do或GUI模式vsim -do run.do。 |

结果汇总

| 任务 | 顶层模块 | ModelSim | Vivado |
| --- | --- | --- | --- |
| 单周期CPU设计 | single_cycle_cpu | 通过 | 综合/DRC/RTL视图已生成 |

五、实验过程中出现的故障现象、原因分析及解决的办法

• CPU设计中控制信号数量较多，容易出现立即数类型或写回选择接错。解决办法是按指令类型逐条梳理控制表，并用两段程序覆盖算术、访存和分支路径。

• 分支指令beq需要同时验证跳转和不跳转。冒泡排序程序中的比较与交换路径提供了taken/not-taken场景，testbench通过最终内存排序结果间接验证。

• Vivado综合后出现未绑定IOSTANDARD/LOC的约束警告，原因是本实验未指定板级XDC；报告将其作为约束阶段问题说明，不影响当前RTL仿真和综合结构验证。