实验1  组合逻辑电路设计

一、实验目的

- 掌握组合逻辑电路的设计方法和步骤，实现译码器、编码器等基本组合逻辑电路。

- 掌握全加器的设计方法和原理，在1位全加器基础上实现1个4位串行进位加法器。

- 掌握多路选择器的应用。

二、实验环境

Vivado开发工具、ModelSim仿真软件。

三、设计任务与要求

1. 译码器实验

用Verilog HDL实现3-8译码器芯片74LS138，并进行仿真测试。

2. 编码器实验

用Verilog HDL实现8-3优先编码器芯片74LS148，并进行仿真测试。

3. 加法器实验

（1）用Verilog HDL实现1位全加器。

（2）在此基础上，用Verilog HDL实现4位串行进位加法器，并进行仿真测试。

4. 多路选择器的应用

用Verilog HDL实现1位ALU电路，其功能如下表所示，要求进行仿真测试。

1位ALU功能表

| S3 | S2 | S1 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | A加B |
| 0 | 0 | 1 | A减B |
| 0 | 1 | 0 | A和B相与 |
| 0 | 1 | 1 | A和B相或 |
| 1 | 0 | 0 | A异或非B |
| 1 | 0 | 1 | A非 |
| 1 | 1 | 0 | A |
| 1 | 1 | 1 | B非 |

四、实验内容与步骤

1. 译码器

(a) 工作原理

74LS138为3线-8线低有效译码器。设计以G1为高有效使能、G2A_n和G2B_n为低有效使能；当使能条件满足时，由C、B、A组成3位地址，仅对应的一路Y_n输出为0，其余输出为1；当任一使能无效时，所有Y_n保持高电平。实现中将使能逻辑与地址译码组合展开，输出符合74LS138低有效端口语义。

(b) Verilog源程序

`timescale 1ns / 1ps

// 3-8译码器 74LS138
// 输入：A、B、C，其中 A 为最低位，C 为最高位
// 使能：G1 高有效，G2A_n 和 G2B_n 低有效
// 输出：Y_n[7:0] 低电平有效
//
// 当使能有效时：
// CBA = 000 -> Y0_n = 0
// CBA = 001 -> Y1_n = 0
// ...
// CBA = 111 -> Y7_n = 0
//
// 当使能无效时，所有输出均为 1

module decoder_74ls138 (
    input  wire G1,
    input  wire G2A_n,
    input  wire G2B_n,

    input  wire A,
    input  wire B,
    input  wire C,

    output reg  [7:0] Y_n
);

    wire enable;

    assign enable = G1 & (~G2A_n) & (~G2B_n);

    always @(*) begin
        if (enable == 1'b0) begin
            Y_n = 8'b1111_1111;
        end
        else begin
            case ({C, B, A})
                3'b000: Y_n = 8'b1111_1110;   // Y0_n = 0
                3'b001: Y_n = 8'b1111_1101;   // Y1_n = 0
                3'b010: Y_n = 8'b1111_1011;   // Y2_n = 0
                3'b011: Y_n = 8'b1111_0111;   // Y3_n = 0
                3'b100: Y_n = 8'b1110_1111;   // Y4_n = 0
                3'b101: Y_n = 8'b1101_1111;   // Y5_n = 0
                3'b110: Y_n = 8'b1011_1111;   // Y6_n = 0
                3'b111: Y_n = 8'b0111_1111;   // Y7_n = 0
                default: Y_n = 8'b1111_1111;
            endcase
        end
    end

endmodule

(c) RTL视图

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task1/sim/tb_decoder_74ls138.v

`timescale 1ns / 1ps

module tb_decoder_74ls138;

    reg G1;
    reg G2A_n;
    reg G2B_n;

    reg [2:0] addr;

    wire A;
    wire B;
    wire C;

    wire [7:0] Y_n;

    integer i;
    integer error_count;

    reg [7:0] expected;

    assign A = addr[0];
    assign B = addr[1];
    assign C = addr[2];

    decoder_74ls138 uut (
        .G1(G1),
        .G2A_n(G2A_n),
        .G2B_n(G2B_n),
        .A(A),
        .B(B),
        .C(C),
        .Y_n(Y_n)
    );

    task check_result;
        input [7:0] exp;
        begin
            #1;
            if (Y_n !== exp) begin
                $display("ERROR at time %0t ns: G1=%b, G2A_n=%b, G2B_n=%b, CBA=%b, Y_n=%b, expected=%b",
                         $time, G1, G2A_n, G2B_n, addr, Y_n, exp);
                error_count = error_count + 1;
            end
            else begin
                $display("PASS  at time %0t ns: G1=%b, G2A_n=%b, G2B_n=%b, CBA=%b, Y_n=%b",
                         $time, G1, G2A_n, G2B_n, addr, Y_n);
            end
        end
    endtask

    initial begin
        error_count = 0;

        G1 = 1'b0;
        G2A_n = 1'b0;
        G2B_n = 1'b0;
        addr = 3'b000;

        #10;

        // 测试使能无效情况 1：G1 = 0
        G1 = 1'b0;
        G2A_n = 1'b0;
        G2B_n = 1'b0;
        addr = 3'b000;
        #10;
        check_result(8'b1111_1111);

        // 测试使能无效情况 2：G2A_n = 1
        G1 = 1'b1;
        G2A_n = 1'b1;
        G2B_n = 1'b0;
        addr = 3'b011;
        #10;
        check_result(8'b1111_1111);

        // 测试使能无效情况 3：G2B_n = 1
        G1 = 1'b1;
        G2A_n = 1'b0;
        G2B_n = 1'b1;
        addr = 3'b101;
        #10;
        check_result(8'b1111_1111);

        // 测试使能有效情况下的 8 种输入组合
        G1 = 1'b1;
        G2A_n = 1'b0;
        G2B_n = 1'b0;

        for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
            addr = i[2:0];
            expected = ~(8'b0000_0001 << i);
            #10;
            check_result(expected);
        end

        if (error_count == 0) begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation PASSED. No errors found.");
            $display("========================================");
        end
        else begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count);
            $display("========================================");
        end

        #10;
        $stop;
    end

endmodule

仿真脚本：lab1/task1/sim/run.do

transcript on

if {[file exists work]} {
    vdel -lib work -all
}

vlib work
vmap work work

vlog -work work ../src/decoder_74ls138.v
vlog -work work tb_decoder_74ls138.v

vsim -voptargs=+acc work.tb_decoder_74ls138

do wave.do

run -all

(e) ModelSim仿真结果

2. 编码器

(a) 工作原理

74LS148为8线-3线优先编码器，输入I_n、输出A_n以及扩展信号GS_n/EO_n均采用低有效语义。EI_n无效时编码器禁止，输出保持无有效编码状态；EI_n有效且存在低有效输入时，I7优先级最高，输出对应低有效编码，同时GS_n表明存在有效输入，EO_n用于级联扩展。

(b) Verilog源程序

`timescale 1ns / 1ps

// 任务2：8-3 优先编码器 74LS148
// 用 Verilog HDL 实现 8-3 优先编码器芯片 74LS148，并进行仿真测试。

module encoder_74ls148 (
    input  wire EI_n,
    input  wire [7:0] I_n,
    output reg  [2:0] A_n,
    output reg  GS_n,
    output reg  EO_n
);

    always @(*) begin
        if (EI_n) begin
            A_n  = 3'b111;
            GS_n = 1'b1;
            EO_n = 1'b1;
        end else begin
            EO_n = 1'b1;
            GS_n = 1'b0;
            casex (I_n)
                8'b0xxx_xxxx: A_n = 3'b000; // I7 has highest priority.
                8'b10xx_xxxx: A_n = 3'b001;
                8'b110x_xxxx: A_n = 3'b010;
                8'b1110_xxxx: A_n = 3'b011;
                8'b1111_0xxx: A_n = 3'b100;
                8'b1111_10xx: A_n = 3'b101;
                8'b1111_110x: A_n = 3'b110;
                8'b1111_1110: A_n = 3'b111;
                default: begin
                    A_n  = 3'b111;
                    GS_n = 1'b1;
                    EO_n = 1'b0;
                end
            endcase
        end
    end

endmodule

(c) RTL视图

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task2/sim/tb_encoder_74ls148.v

`timescale 1ns / 1ps

// Self-checking testbench for 任务2：8-3 优先编码器 74LS148.

module tb_encoder_74ls148;

    reg EI_n;
    reg [7:0] I_n;

    wire [2:0] A_n;
    wire GS_n;
    wire EO_n;

    integer i;
    integer error_count;

    encoder_74ls148 uut (
        .EI_n(EI_n),
        .I_n(I_n),
        .A_n(A_n),
        .GS_n(GS_n),
        .EO_n(EO_n)
    );

    task check_result;
        input [2:0] exp_a_n;
        input exp_gs_n;
        input exp_eo_n;
        begin
            #1;
            if (A_n !== exp_a_n || GS_n !== exp_gs_n || EO_n !== exp_eo_n) begin
                $display("ERROR time=%0t EI_n=%b I_n=%b A_n=%b GS_n=%b EO_n=%b expected A_n=%b GS_n=%b EO_n=%b",
                         $time, EI_n, I_n, A_n, GS_n, EO_n,
                         exp_a_n, exp_gs_n, exp_eo_n);
                error_count = error_count + 1;
            end else begin
                $display("PASS  time=%0t EI_n=%b I_n=%b A_n=%b GS_n=%b EO_n=%b",
                         $time, EI_n, I_n, A_n, GS_n, EO_n);
            end
        end
    endtask

    initial begin
        error_count = 0;

        EI_n = 1'b1; I_n = 8'b0000_0000; #10;
        check_result(3'b111, 1'b1, 1'b1);

        EI_n = 1'b0; I_n = 8'b1111_1111; #10;
        check_result(3'b111, 1'b1, 1'b0);

        for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin
            EI_n = 1'b0;
            I_n = 8'b1111_1111;
            I_n[i] = 1'b0;
            #10;
            check_result(~i[2:0], 1'b0, 1'b1);
        end

        EI_n = 1'b0; I_n = 8'b0110_1010; #10;
        check_result(3'b000, 1'b0, 1'b1);

        EI_n = 1'b0; I_n = 8'b1110_0101; #10;
        check_result(3'b011, 1'b0, 1'b1);

        if (error_count == 0) begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation PASSED. No errors found.");
            $display("========================================");
        end else begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count);
            $display("========================================");
        end

        $finish;
    end

endmodule

仿真脚本：lab1/task2/sim/run.do

transcript on
onbreak {resume}
onerror {quit -code 1}

set sim_dir [file normalize [pwd]]
set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]]
set top_module "encoder_74ls148"
set sim_top "tb_encoder_74ls148"

cd $sim_dir

if {[file exists work]} {
    vdel -lib work -all
}

vlib work
vmap work work

set src_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]]
set tb_files  [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]]

if {[llength $src_files] == 0} {
    puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]"
    quit -code 1
}

if {[llength $tb_files] == 0} {
    puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir"
    quit -code 1
}

puts "========================================"
puts "Compile RTL sources"
puts "========================================"
foreach file $src_files {
    puts "vlog $file"
    vlog -work work $file
}

puts "========================================"
puts "Compile simulation sources"
puts "========================================"
foreach file $tb_files {
    puts "vlog $file"
    vlog -work work $file
}

puts "========================================"
puts "Start simulation: work.$sim_top"
puts "========================================"
vsim -voptargs=+acc work.$sim_top
onfinish stop

if {[batch_mode]} {
    log -r /*
} elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} {
    do [file join $sim_dir "wave.do"]
} else {
    log -r /*
    add wave -r /*
}

run -all

set error_count_value ""
if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} {
    puts "Self-check error_count = $error_count_value"
    if {$error_count_value != 0} {
        puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures."
        quit -code 1
    }
}

puts "========================================"
puts "ModelSim flow finished."
puts "Top module: $top_module"
puts "Simulation top: $sim_top"
puts "========================================"

(e) ModelSim仿真结果

3. 加法器

(a) 工作原理

1位全加器按sum=a^b^cin、cout=ab+acin+bcin生成本位和与进位；4位串行进位加法器由4个1位全加器级联构成，低位cout作为相邻高位cin，最终输出4位sum和最高位cout。

(b) Verilog源程序

`timescale 1ns / 1ps

// 任务3：1 位全加器与 4 位串行进位加法器
// 用 Verilog HDL 实现 1 位全加器，并在此基础上实现 4 位串行进位加法器，进行仿真测试。

module full_adder_1bit (
    input  wire a,
    input  wire b,
    input  wire cin,
    output wire sum,
    output wire cout
);

    assign sum  = a ^ b ^ cin;
    assign cout = (a & b) | (a & cin) | (b & cin);

endmodule

module adder_4bit (
    input  wire [3:0] a,
    input  wire [3:0] b,
    input  wire cin,
    output wire [3:0] sum,
    output wire cout
);

    wire c1;
    wire c2;
    wire c3;

    full_adder_1bit u0 (.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(cin), .sum(sum[0]), .cout(c1));
    full_adder_1bit u1 (.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c1),  .sum(sum[1]), .cout(c2));
    full_adder_1bit u2 (.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c2),  .sum(sum[2]), .cout(c3));
    full_adder_1bit u3 (.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c3),  .sum(sum[3]), .cout(cout));

endmodule

(c) RTL视图

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task3/sim/tb_adder_4bit.v

`timescale 1ns / 1ps

// Self-checking testbench for 任务3：1 位全加器与 4 位串行进位加法器.

module tb_adder_4bit;

    reg [3:0] a;
    reg [3:0] b;
    reg cin;

    wire [3:0] sum;
    wire cout;

    integer ai;
    integer bi;
    integer ci;
    integer error_count;
    reg [4:0] expected;

    adder_4bit uut (
        .a(a),
        .b(b),
        .cin(cin),
        .sum(sum),
        .cout(cout)
    );

    task check_result;
        input [4:0] exp;
        begin
            #1;
            if ({cout, sum} !== exp) begin
                $display("ERROR time=%0t a=%h b=%h cin=%b sum=%h cout=%b expected=%h",
                         $time, a, b, cin, sum, cout, exp);
                error_count = error_count + 1;
            end else begin
                $display("PASS  time=%0t a=%h b=%h cin=%b result=%h",
                         $time, a, b, cin, {cout, sum});
            end
        end
    endtask

    initial begin
        error_count = 0;

        for (ai = 0; ai < 16; ai = ai + 1) begin
            for (bi = 0; bi < 16; bi = bi + 1) begin
                for (ci = 0; ci < 2; ci = ci + 1) begin
                    a = ai[3:0];
                    b = bi[3:0];
                    cin = ci[0];
                    expected = ai + bi + ci;
                    #10; check_result(expected);
                end
            end
        end

        if (error_count == 0) begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation PASSED. No errors found.");
            $display("========================================");
        end else begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count);
            $display("========================================");
        end

        $finish;
    end

endmodule

仿真脚本：lab1/task3/sim/run.do

transcript on
onbreak {resume}
onerror {quit -code 1}

set sim_dir [file normalize [pwd]]
set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]]
set top_module "adder_4bit"
set sim_top "tb_adder_4bit"

cd $sim_dir

if {[file exists work]} {
    vdel -lib work -all
}

vlib work
vmap work work

set src_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]]
set tb_files  [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]]

if {[llength $src_files] == 0} {
    puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]"
    quit -code 1
}

if {[llength $tb_files] == 0} {
    puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir"
    quit -code 1
}

puts "========================================"
puts "Compile RTL sources"
puts "========================================"
foreach file $src_files {
    puts "vlog $file"
    vlog -work work $file
}

puts "========================================"
puts "Compile simulation sources"
puts "========================================"
foreach file $tb_files {
    puts "vlog $file"
    vlog -work work $file
}

puts "========================================"
puts "Start simulation: work.$sim_top"
puts "========================================"
vsim -voptargs=+acc work.$sim_top
onfinish stop

if {[batch_mode]} {
    log -r /*
} elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} {
    do [file join $sim_dir "wave.do"]
} else {
    log -r /*
    add wave -r /*
}

run -all

set error_count_value ""
if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} {
    puts "Self-check error_count = $error_count_value"
    if {$error_count_value != 0} {
        puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures."
        quit -code 1
    }
}

puts "========================================"
puts "ModelSim flow finished."
puts "Top module: $top_module"
puts "Simulation top: $sim_top"
puts "========================================"

(e) ModelSim仿真结果

4. 多路选择器

(a) 工作原理

1位ALU以3位选择信号S决定输出功能，可看作由多路选择器在8种候选运算之间选择。S=000执行A加B，S=001执行A减B，S=010/011分别为与/或，S=100为A异或非B，S=101为A非，S=110直通A，S=111为B非；加减运算同时给出Cout。

(b) Verilog源程序

`timescale 1ns / 1ps

// 任务4：1 位 ALU 电路
// 用 Verilog HDL 实现 1 位 ALU 电路，支持加、减、与、或、异或非、A 非、A、B 非，并进行仿真测试。

module alu_1bit (
    input  wire A,
    input  wire B,
    input  wire [2:0] S,
    output reg  F,
    output reg  Cout
);

    always @(*) begin
        F = 1'b0;
        Cout = 1'b0;

        case (S)
            3'b000: {Cout, F} = {1'b0, A} + {1'b0, B};
            3'b001: {Cout, F} = {1'b0, A} - {1'b0, B};
            3'b010: F = A & B;
            3'b011: F = A | B;
            3'b100: F = A ^ (~B);
            3'b101: F = ~A;
            3'b110: F = A;
            3'b111: F = ~B;
            default: begin
                F = 1'b0;
                Cout = 1'b0;
            end
        endcase
    end

endmodule

(c) RTL视图

(d) ModelSim源程序

文件：lab1/task4/sim/tb_alu_1bit.v

`timescale 1ns / 1ps

// Self-checking testbench for 任务4：1 位 ALU 电路.

module tb_alu_1bit;

    reg A;
    reg B;
    reg [2:0] S;

    wire F;
    wire Cout;

    integer ai;
    integer bi;
    integer si;
    integer error_count;
    reg expected_f;
    reg expected_cout;

    alu_1bit uut (
        .A(A),
        .B(B),
        .S(S),
        .F(F),
        .Cout(Cout)
    );

    task expected_for;
        input a_in;
        input b_in;
        input [2:0] s_in;
        output f_out;
        output cout_out;
        begin
            f_out = 1'b0;
            cout_out = 1'b0;

            case (s_in)
                3'b000: {cout_out, f_out} = {1'b0, a_in} + {1'b0, b_in};
                3'b001: {cout_out, f_out} = {1'b0, a_in} - {1'b0, b_in};
                3'b010: f_out = a_in & b_in;
                3'b011: f_out = a_in | b_in;
                3'b100: f_out = a_in ^ (~b_in);
                3'b101: f_out = ~a_in;
                3'b110: f_out = a_in;
                3'b111: f_out = ~b_in;
                default: begin
                    f_out = 1'b0;
                    cout_out = 1'b0;
                end
            endcase
        end
    endtask

    task check_result;
        input exp_f;
        input exp_cout;
        begin
            #1;
            if (F !== exp_f || Cout !== exp_cout) begin
                $display("ERROR time=%0t A=%b B=%b S=%b F=%b Cout=%b expected F=%b Cout=%b",
                         $time, A, B, S, F, Cout, exp_f, exp_cout);
                error_count = error_count + 1;
            end else begin
                $display("PASS  time=%0t A=%b B=%b S=%b F=%b Cout=%b",
                         $time, A, B, S, F, Cout);
            end
        end
    endtask

    initial begin
        error_count = 0;

        for (si = 0; si < 8; si = si + 1) begin
            for (ai = 0; ai < 2; ai = ai + 1) begin
                for (bi = 0; bi < 2; bi = bi + 1) begin
                    S = si[2:0];
                    A = ai[0];
                    B = bi[0];
                    expected_for(A, B, S, expected_f, expected_cout);
                    #10; check_result(expected_f, expected_cout);
                end
            end
        end

        if (error_count == 0) begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation PASSED. No errors found.");
            $display("========================================");
        end else begin
            $display("========================================");
            $display("Simulation FAILED. Error count = %0d", error_count);
            $display("========================================");
        end

        $finish;
    end

endmodule

仿真脚本：lab1/task4/sim/run.do

transcript on
onbreak {resume}
onerror {quit -code 1}

set sim_dir [file normalize [pwd]]
set root_dir [file normalize [file join $sim_dir ".."]]
set top_module "alu_1bit"
set sim_top "tb_alu_1bit"

cd $sim_dir

if {[file exists work]} {
    vdel -lib work -all
}

vlib work
vmap work work

set src_files [lsort [glob -nocomplain [file join $root_dir "src" "*.v"]]]
set tb_files  [lsort [glob -nocomplain [file join $sim_dir "*.v"]]]

if {[llength $src_files] == 0} {
    puts "ERROR: No RTL source files found in [file join $root_dir src]"
    quit -code 1
}

if {[llength $tb_files] == 0} {
    puts "ERROR: No testbench files found in $sim_dir"
    quit -code 1
}

puts "========================================"
puts "Compile RTL sources"
puts "========================================"
foreach file $src_files {
    puts "vlog $file"
    vlog -work work $file
}

puts "========================================"
puts "Compile simulation sources"
puts "========================================"
foreach file $tb_files {
    puts "vlog $file"
    vlog -work work $file
}

puts "========================================"
puts "Start simulation: work.$sim_top"
puts "========================================"
vsim -voptargs=+acc work.$sim_top
onfinish stop

if {[batch_mode]} {
    log -r /*
} elseif {[file exists [file join $sim_dir "wave.do"]]} {
    do [file join $sim_dir "wave.do"]
} else {
    log -r /*
    add wave -r /*
}

run -all

set error_count_value ""
if {![catch {examine -radix decimal /$sim_top/error_count} error_count_value]} {
    puts "Self-check error_count = $error_count_value"
    if {$error_count_value != 0} {
        puts "ERROR: Self-checking testbench reported failures."
        quit -code 1
    }
}

puts "========================================"
puts "ModelSim flow finished."
puts "Top module: $top_module"
puts "Simulation top: $sim_top"
puts "========================================"

(e) ModelSim仿真结果

五、实验过程中出现的故障现象、原因分析及解决的办法

组合逻辑任务中容易混淆74LS138和74LS148的低有效输入/输出语义。解决办法是在testbench中直接按芯片真值语义构造期望值，先覆盖禁止态，再覆盖有效态。

4位加法器验证若只测试少量样例，可能漏掉进位传播边界。解决办法是穷举全部输入组合，并以5位期望和比较{cout,sum}。