数字设计与计算机体系结构 实验报告 2

同步时序电路设计

| 专业班级 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 日期 |  |

# 实验目的

掌握同步计数器、移位寄存器和寄存器堆的 Verilog 建模方法。

区分组合读、时序写、同步控制和异步清零等时序电路语义。

用自检 testbench 和 Vivado 综合报告确认实现满足实验要求。

# 实验环境

Vivado 2024.2，用于 RTL elaboration、综合、报告和 GUI 模式 RTL schematic 导出。

ModelSim SE-64 2020.4，用于 Verilog 自检仿真。

目标器件沿用脚手架默认值 xc7a35tcpg236-1。

# 设计内容与结果

## 同步 4 位二进制计数器 74LS161

采用低有效异步清零、低有效同步装载、ENP/ENT 双使能计数，RCO 在 ENT 有效且 q=1111 时输出。

核心源文件：counter_74ls161.v；顶层模块：counter_74ls161。

仿真覆盖：覆盖清零、同步置数、保持、连续计数、终端进位和回卷。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab2/task1_counter_74ls161 |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=6，寄存器=4，BRAM=0，DSP=0，IOB=14。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab2/task1_counter_74ls161/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

## 4 位双向移位寄存器 74LS194

S=00 保持，S=01 右移并由 SR 串入，S=10 左移并由 SL 串入，S=11 并行装载。

核心源文件：shift_register_74ls194.v；顶层模块：shift_register_74ls194。

仿真覆盖：覆盖异步清零、保持、并行装载、左移和右移。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab2/task2_shift_74ls194 |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=6，寄存器=4，BRAM=0，DSP=0，IOB=14。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab2/task2_shift_74ls194/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

## 32x32 寄存器堆 Regfile

实现 32 个 32 位寄存器，两个读端口为组合逻辑，一个写端口在时钟上升沿写入，并保持 x0 恒为 0。

核心源文件：regfile_32x32.v；顶层模块：regfile_32x32。

仿真覆盖：覆盖双端口读取、写入后读取、禁止写入和 x0 写保护。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab2/task3_regfile |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=607，寄存器=992，BRAM=0，DSP=0，IOB=113。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab2/task3_regfile/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

# 结果汇总

| 任务 | 顶层模块 | ModelSim | Vivado |
| --- | --- | --- | --- |
| 同步 4 位二进制计数器 74LS161 | counter_74ls161 | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |
| 4 位双向移位寄存器 74LS194 | shift_register_74ls194 | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |
| 32x32 寄存器堆 Regfile | regfile_32x32 | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |

# 实验过程中出现的问题与解决办法

将 lab1 的任务模板提升为仓库级 common/task_template，并把具体任务资产拆分到 common/presets，避免生成器和 HDL 混在一个文件中。

Vivado 在当前环境中可通过 PowerShell function 调用，但不在普通 PATH 中，因此脚本和说明均按当前 PowerShell 会话运行。

Vivado 外部 run 机制在当前权限环境下触发 Access denied，已将综合脚本改为同一 batch 进程中直接调用 synth_design。

报告不伪造 GUI 波形截图，依据自检 transcript、Vivado 报告和 GUI 模式导出的 RTL schematic 形成实验结论。