数字设计与计算机体系结构 实验报告 3

加法器和 ALU 设计

| 专业班级 |  | 学号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 日期 |  |

# 实验目的

掌握 4 位 CLA、16 位两级 CLA 和 32 位加/减法器的层次化设计。

实现 CF、SF、OF、ZF 标志位并理解有符号/无符号比较差异。

完成支持 RV32I 目标指令数据通路的 32 位 ALU。

# 实验环境

Vivado 2024.2，用于 RTL elaboration、综合、报告和 GUI 模式 RTL schematic 导出。

ModelSim SE-64 2020.4，用于 Verilog 自检仿真。

目标器件沿用脚手架默认值 xc7a35tcpg236-1。

# 设计内容与结果

## 4 位先行进位加法器 CLA

通过 P/G 信号展开 c1-c4，避免串行进位链逐级等待，并输出组传播 PG 和组产生 GG。

核心源文件：cla_adders.v；顶层模块：cla_4bit。

仿真覆盖：穷举 a、b、cin 的全部 4 位输入组合。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab3/task1_cla_4bit |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=8，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=16。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab3/task1_cla_4bit/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

## 16 位两级先行进位加法器

由 4 个 4 位 CLA 组成，并用 4 组 P/G 生成 4、8、12、16 位边界进位。

核心源文件：cla_adders.v；顶层模块：cla_16bit。

仿真覆盖：覆盖典型边界值和随机输入。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab3/task2_cla_16bit |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=35，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=52。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab3/task2_cla_16bit/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

## 32 位加/减法器与标志位

两个 16 位 CLA 串接；减法通过 b 取反加 1 实现，生成无符号借位 CF、有符号溢出 OF、符号 SF 和零标志 ZF。

核心源文件：cla_adders.v；顶层模块：adder_32bit。

仿真覆盖：覆盖加法、减法、进位、借位、溢出、零结果和随机输入。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab3/task3_adder_32bit |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=92，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=101。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab3/task3_adder_32bit/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

## 32 位 ALU

复用 32 位加/减法器，实现 add、sub、or、slt、sltu、srcB 六种操作。

核心源文件：cla_adders.v；顶层模块：alu_32bit。

仿真覆盖：覆盖六种 ALU 控制码和 signed/unsigned 比较边界。

ModelSim 自检通过，transcript 中出现 Simulation PASSED，error_count=0。

Vivado RTL elaboration 与综合流程完成，已生成编译顺序、端口、DRC、资源、时序、网表和 checkpoint 报告。

| 任务目录 | lab3/task4_alu_32bit |
| --- | --- |
| 资源摘要 | LUT=149，寄存器=0，BRAM=0，DSP=0，IOB=103。 |
| 时序摘要 | 未提供 XDC 时钟约束，Vivado 时序摘要中 WNS/TNS 显示为 NA。 |
| RTL 原理图 | lab3/task4_alu_32bit/vivado_schematic/rtl_schematic_full.svg |
| 故障与处理 | 脚手架统一生成 ModelSim/Vivado 流程；Vivado launch_runs 在当前权限环境下曾触发外部 run JS 权限错误，已改为同一 batch 进程内直接 synth_design 生成报告。 |

# 结果汇总

| 任务 | 顶层模块 | ModelSim | Vivado |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 位先行进位加法器 CLA | cla_4bit | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |
| 16 位两级先行进位加法器 | cla_16bit | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |
| 32 位加/减法器与标志位 | adder_32bit | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |
| 32 位 ALU | alu_32bit | 通过 | 综合/DRC/原理图已生成 |

# 实验过程中出现的问题与解决办法

将 lab1 的任务模板提升为仓库级 common/task_template，并把具体任务资产拆分到 common/presets，避免生成器和 HDL 混在一个文件中。

Vivado 在当前环境中可通过 PowerShell function 调用，但不在普通 PATH 中，因此脚本和说明均按当前 PowerShell 会话运行。

Vivado 外部 run 机制在当前权限环境下触发 Access denied，已将综合脚本改为同一 batch 进程中直接调用 synth_design。

报告不伪造 GUI 波形截图，依据自检 transcript、Vivado 报告和 GUI 模式导出的 RTL schematic 形成实验结论。